皖西经济技术学校2026年大专班学生用床采购参数

每房间5人，两连体公寓床柜椅（两人位）三连体公寓床柜椅（三人位），按每床位单价填写。

| 序号 | 名称 | 产品参数响应表（修订、完善和填写此项内容） | 单位 | 数量 | 每床位预算单价（元） | 参考图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两连体公寓床柜椅（两人位） | 一、二连体中爬梯公寓组合床床架： 1.整体规格：≥长4000mm*宽900mm*高2200mm（±10mm）； 2.床立柱：选用闭口型材管，管材壁厚1.4mm；管材横截面尺寸≥72mm*72mm。 3.床厅前横梁：选用闭口型材管，管材壁厚1.2mm；管材横截面尺寸40mm*95mm；管材设计安装床铺板；正面≥2条加强筋。 4.床厅前护栏：整体框架≥高350*长1400mm；外框采用≥25*25*厚1.2mmD型钢管弯制，框架上部采用不低于1根中横管和+3根竖管连接，采用≥20mm*20mm*厚1.0mm方管；护栏下部内嵌一块中空吹塑护栏板，中空吹塑护栏板规格：≥长1380mm*高210mm*厚24mm，护栏板带滑动视察窗，窗口可视口≥净高120*长度250mm; 5.床厅后横梁：选用闭口型材管，管材壁厚1.2mm；管材横截面尺寸40mm*95mm；管材设计安装床铺板；正面≥2条加强筋。 6.床侧排：床头横拉管采用≥25mm*25mm*1.2mmD型管；床头竖档采用≥20mm*20mm*1.0mm方管，中短横梁≥25mm*50mm*1.2mm厚矩形管，靠地面下短横梁采用≥25mm*50mm*1.2mm厚矩形管； 7.床板支撑横梁：选用≥30mm*30mm*厚1.0mm钢管；管材下部圆弧状；管材两端须插入床厅前、后横梁。支撑横梁两端需配置塑料消音胶套并有限位安全装置，防止支撑横梁脱落；支撑横梁每个床位数量不低于5根； 8.下床厅连接拉杆：规格为≥25mm*50mm方管，采用厚度≥1.2mm国标钢材制作。 9.床中立柱：规格60mm*60mm*1.4mm方管，床头横拉管采用≥25mm*25mm*1.2mmD型管；床头竖档采用≥20mm*20mm*1.0mm方管，中短横梁≥25mm*50mm*1.2mm厚矩形管，靠地面下短横梁采用≥25mm*50mm*1.2mm厚矩形管；底部采用PVC硬塑注塑螺杆带可调节防滑脚套。 9.床挂件：规格≥长200mm*宽30mm*宽30mm;挂件采用厚≥2.0mm钢板经冲压一次成型，挂件与立柱连接不少于3个挂孔。 - 10.楼梯：支架采用≥40mm*20mm*≧1.2mm厚椭圆扁管，楼梯底部采用PVC硬塑注塑螺杆带可调节防滑脚套；踏步共5步，踏步板采用≥1.5mm冷轧低碳钢板一次冲压成型，≥长360mm*宽60mm*高30m。 - 11.床板：≧规格：长1900*宽820*厚15mm（具体规格按铁床实际空间布满制作），材质：床板由≤7片的杉木板组成，杉木板长度应与床位长度吻合，头尾镂空≤5mm，所有杉木板要求双面抛光，床板底部加固3根25×30mm杉木条，制作牢固。 12.立柱脚套:脚套采用外套+内塞与立柱端口套紧，应结合紧密，牢固，不易脱落；立柱下端口脚套外部防水套高度30mm，立柱上端口脚套外套高度20mm；上、下脚套采用PE聚乙烯新料制作。 - 二、钢制组合柜 1.单组规格：≥长1880*深800*高1730mm（±10mm）； 2.材质要求：柜体钢制部分全部采用国标冷轧钢板制作，钢板厚度0.8mm； 3.衣柜：≥宽685mm*深600mm*高1730mm（±10mm）； 衣柜靠床架两侧（床头）摆放；防止柜门碰撞立柱可采用固定门+单门结构，固定门宽≥120mm；衣柜分上下两层结构，上层为储物层，下层衣柜内带ø19mm×厚0.9mm不锈钢挂衣杆；金属家具衣柜符合中国环境标志产品认证要求； 4.组合书桌（含桌面、桌面书架）：规格：长1210mm*宽600/800mm*桌面离地高760mm（±10mm）； - 4.1.L型桌面：≥长1210*宽600/800mm（±10mm）;桌面整体采用板材采用环保饰面E1级密度实木板，采用PVC高温热熔胶封边。 - 4.2.桌面书架：桌面抬头双层横书架：长约960mm*深240mm*高≥250mm，书架下部预留电源插座空格；桌面侧方三层横书柜：≥宽780mm*深240mm*高935mm,三格结构，下层净高≥380mm，书柜有背板；抬头书架应与衣柜、侧书柜采用螺杆、螺帽连接稳固，书柜与桌面联接处有美缝条；采用国标冷轧钢板制作，钢板厚度0.8mm。 5.桌下对开门储物柜：≥宽780mm*深350mm*高735mm，内部有一块固定层板，柜门采用不锈钢拉手，拉手内扣部分采用ABS经模具一次注塑成型，四周包边304不锈钢材质采用模具—次冲压成型，拉手与门板安装紧扣不松动，安装后拉手凸出高度≤3mm； 6.五金：家具底部有可调节防水脚垫；金属公寓家具公寓床符合环保产品认证要求，具有环保产品标识；家具连接件选用国标螺杆、螺帽等，产品结构稳定、牢固耐用； 7.冲压工艺：数控激光切割折边角和把手位，折叠工艺：用数控折弯机折出内折边和外折边。金属家具公寓床符合中国环境标志产品认证要求；焊接工艺：钢制部件采用点焊加固，关键承重部位加焊； - 三、公寓椅 - 椅面尺寸：坐板380mm*375mm，靠背400mm*高250mm，采用一次性中空吹塑塑料（原材料为HDPE高密度聚乙烯）成型，环保，硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化、抗压抗冲击。坐板采用弧形加凹型设计，符合人体工程学，为增加椅子的强度及使用寿命。靠板采用弧形设计符合人体工程学，贴合背部，在学生保持坐姿时感觉舒适，不易疲劳。椅钢支架：椅脚采用20mm*40mm*1.2mm椭圆管抽芯弯成型，连接拉杆采用20mm*40mm*1.2mm椭圆管，坐板下框架管材采用15mm*30mm*1.2mm椭圆管。 四、工艺及制作说明： 1.床厅床横梁离地净高不低于1800mm; 安全栏板的顶边至限制床褥厚度的刻度线的距离应≥200;安全栏板的顶边与上床铺面的上表面距离应≥300mm。 2.焊接要求：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅、表面波纹应均匀；公寓床符合环保产品认证要求；整体结构稳固，连接件应无松动，不应晃动有异响。 | 位 | 2 |  |  |
| 2 | 三连体公寓床柜椅（三人位） | - 三连体中爬梯公寓组合床床架： - 1.整体规格：≥长6000mm*宽920mm*高2200mm（±10mm）； 2.床立柱：选用闭口型材管，管材壁厚1.4mm；管材横截面尺寸≥72mm*72mm。 3.床厅前横梁：选用闭口型材管，管材壁厚1.2mm；管材横截面尺寸40mm*95mm；管材设计安装床铺板；正面≥2条加强筋。 4.床厅前护栏：整体框架≥高350*长1400mm；外框采用≥25*25*厚1.2mmD型钢管弯制，框架上部采用不低于1根中横管和+3根竖管连接，采用≥20mm*20mm*厚1.0mm方管；护栏下部内嵌一块中空吹塑护栏板，中空吹塑护栏板规格：≥长1380mm*高210mm*厚24mm，护栏板带滑动视察窗，窗口可视口≥净高120*长度250mm; 5.床厅后横梁：选用闭口型材管，管材壁厚1.2mm；管材横截面尺寸40mm*95mm；管材设计安装床铺板；正面≥2条加强筋。 6.床侧排：床头横拉管采用≥25mm*25mm*1.2mmD型管；床头竖档采用≥20mm*20mm*1.0mm方管，中短横梁≥25mm*50mm*1.2mm厚矩形管，靠地面下短横梁采用≥25mm*50mm*1.2mm厚矩形管； 7.床板支撑横梁：选用≥30mm*30mm*厚1.0mm钢管；管材下部圆弧状；管材两端须插入床厅前、后横梁。支撑横梁两端需配置塑料消音胶套并有限位安全装置，防止支撑横梁脱落；支撑横梁每个床位数量不低于5根； 8.下床厅连接拉杆：规格为≥25mm*50mm方管，采用厚度≥1.2mm国标钢材制作。 9.床中立柱：规格60mm*60mm*1.4mm方管，床头横拉管采用≥25mm*25mm*1.2mmD型管；床头竖档采用≥20mm*20mm*1.0mm方管，中短横梁≥25mm*50mm*1.2mm厚矩形管，靠地面下短横梁采用≥25mm*50mm*1.2mm厚矩形管；底部采用PVC硬塑注塑螺杆带可调节防滑脚套。 9.床挂件：规格≥长200mm*宽30mm*宽30mm;挂件采用厚≥2.0mm钢板经冲压一次成型，挂件与立柱连接不少于3个挂孔。 - 10.楼梯：支架采用≥40mm*20mm*≧1.2mm厚椭圆扁管，楼梯底部采用PVC硬塑注塑螺杆带可调节防滑脚套；踏步共5步，踏步板采用≥1.5mm冷轧低碳钢板一次冲压成型，≥长360mm*宽60mm*高30m。 - 11.床板：≧规格：长1900*宽820*厚15mm（具体规格按铁床实际空间布满制作），材质：床板由≤7片的杉木板组成，杉木板长度应与床位长度吻合，头尾镂空≤5mm，所有杉木板要求双面抛光，床板底部加固3根25×30mm杉木条，制作牢固。 12.立柱脚套:脚套采用外套+内塞与立柱端口套紧，应结合紧密，牢固，不易脱落；立柱下端口脚套外部防水套高度30mm，立柱上端口脚套外套高度20mm；上、下脚套采用PE聚乙烯新料制作。 - 二、钢制组合柜 1.单组规格：≥长1880*深800*高1730mm（±10mm）； 2.材质要求：柜体钢制部分全部采用国标冷轧钢板制作，钢板厚度0.8mm； 3.衣柜：≥宽685mm*深600mm*高1730mm（±10mm）； 衣柜靠床架两侧（床头）摆放；防止柜门碰撞立柱可采用固定门+单门结构，固定门宽≥120mm；衣柜分上下两层结构，上层为储物层，下层衣柜内带ø19mm×厚0.9mm不锈钢挂衣杆；金属家具衣柜符合中国环境标志产品认证要求； 4.组合书桌（含桌面、桌面书架）：规格：长1210mm*宽600/800mm*桌面离地高760mm（±10mm）； - 4.1.L型桌面：≥长1210*宽600/800mm（±10mm）;桌面整体采用板材采用环保饰面E1级密度实木板，采用PVC高温热熔胶封边。 - 4.2.桌面书架：桌面抬头双层横书架：长约960mm*深240mm*高≥250mm，书架下部预留电源插座空格；桌面侧方三层横书柜：≥宽780mm*深240mm*高935mm,三格结构，下层净高≥380mm，书柜有背板；抬头书架应与衣柜、侧书柜采用螺杆、螺帽连接稳固，书柜与桌面联接处有美缝条；采用国标冷轧钢板制作，钢板厚度0.8mm。 5.桌下对开门储物柜：≥宽780mm*深350mm*高735mm，内部有一块固定层板；产品牢固耐久有消音装置，柜门采用不锈钢拉手，拉手内扣部分采用ABS经模具一次注塑成型，四周包边304不锈钢材质采用模具—次冲压成型， 6.五金：家具底部有可调节防水脚垫；金属公寓家具公寓床符合环保产品认证要求，具有环保产品标识；家具连接件选用国标螺杆、螺帽等，产品结构稳定、牢固耐用； 7.冲压工艺：数控激光切割折边角和把手位，折叠工艺：用数控折弯机折出内折边和外折边。金属家具公寓床符合中国环境标志产品认证要求；焊接工艺：钢制部件采用点焊加固，关键承重部位加焊； - 三、公寓椅 - 椅面尺寸：坐板380mm*375mm，靠背400mm*高250mm，采用一次性中空吹塑塑料（原材料为HDPE高密度聚乙烯）成型，环保，硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化、抗压抗冲击。坐板采用弧形加凹型设计，符合人体工程学，为增加椅子的强度及使用寿命。靠板采用弧形设计符合人体工程学，贴合背部，在学生保持坐姿时感觉舒适，不易疲劳。椅钢支架：椅脚采用20mm*40mm*1.2mm椭圆管抽芯弯成型，连接拉杆采用20mm*40mm*1.2mm椭圆管，坐板下框架管材采用15mm*30mm*1.2mm椭圆管。 四、工艺及制作说明： 1.床厅床横梁离地净高不低于1800mm; 安全栏板的顶边至限制床褥厚度的刻度线的距离应≥200mm;安全栏板的顶边与上床铺面的上表面距离应≥300mm。 2.焊接要求：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅、表面波纹应均匀；公寓床符合环保产品认证要求；整体结构稳固，连接件应无松动，不应晃动有异响。 | 位 | 3 |  |  |