皖西经济技术学校关于征询龙舟训练器材供应企业的函

各龙舟器材生产、供应企业：

为丰富校园文体活动，落实立德树人根本任务，增强学生体质，传承中华优秀传统文化，经校党委研究，拟组建校园龙舟队。为保障龙舟队训练工作有序落地，现计划采购龙舟训练器材、配套健身器械等物资。为充分了解市场供应情况、征集优质供货方案，现就本项目向具备相关供应能力的企业开展征询工作。

# 一、项目概况

项目单位：皖西经济技术学校

项目内容：龙舟训练器材（含龙舟船体、船桨、舵、救生配套、停靠辅助设施等）、配套陆上力量健身器械、相关辅材及售后、安装培训等服务。本次征询主要用于摸清市场产品、技术方案、供货周期、质保服务等情况，不作为最终采购结果，后续我校将按政府采购相关规定组织正式采购。

# 二、参与企业要求

- 在中华人民共和国境内依法注册，具有独立承担民事责任能力的法人，营业执照经营范围包含龙舟或体育器材相关生产或销售业务；

- 具备龙舟器材供货、运输、安装调试、售后维保能力，有同类院校、文旅、体育部门龙舟项目供货或服务案例优先；

- 产品符合国家体育器材、水上运动器材相关安全标准，具备相应质量保障能力；

- 近三年内无重大违法失信记录，履约信誉良好。

# 三、请参与企业报送资料清单

- 企业简介、营业执照复印件或扫描件（加盖公章）；

- 法定代表人身份证明或授权委托书及授权代表身份证；

- 龙舟器材、配套健身器械产品清单、主要技术参数、产品样品图、检测报告；

- 同类项目业绩证明（合同复印件或扫描件、验收材料等，必须包含龙舟和浮台码头）；

- 供货周期、质保方案、售后维保方案、培训服务方案；

- 初步报价方案（分项报价，注明是否含运输、安装、税费，建议参询企业按市场报价，如果在政府采购限额以下，按分散采购执行）。

# 四、报送方式及时限

请有意向参与的企业于 2026年11月6日17:00时 前，将加盖公章的全套资料扫描件和不签章word版发送至指定邮箱，纸质资料可后续配合提交。

联系人：汪先生

联系电话：0564-6098826

电子邮箱：545546915@qq .com

通讯地址：皖西经济技术学校东区总务处

# 五、其他说明

- 本次征询为前期市场调研，不收取任何费用，不构成采购要约，我校不承诺一定从参询企业中采购；

- 提交资料仅作为我校采购方案编制、参数论证参考，我校对所有参询企业资料予以保密；

- 企业提交资料须真实有效，弄虚作假一经查实，取消本次参询资格。

专此函达，盼予函复。

皖西经济技术学校（公章）

2026年10月28日

# 附件1：龙舟训练器材及配套健身器械需求清单（征询版）

说明：本清单为我校前期市场调研征询参考需求，非最终采购参数，供应商可结合自身产品优势、校园训练场景提供优化方案和参数。 - 可以修改参数，但需修改说明； - 清单中如漏项，参询企业可以添加。

| 序号 | 名称 | 产品详细技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24人标准大龙舟 | 总长18.4m，船身15.5m，型宽1.1m，型深0.53m；玻璃钢+聚酯树脂一体成型，前后密封防水舱；含龙头、龙尾、铝合金座板、船舵、鼓凳、排水堵头；自重300kg；22划手+1鼓手+1舵手；船型符合国际龙舟联合会（IDBF）赛事标准，适用内河、湖泊、水库及景区水域，可满足正式比赛与日常训练需求 | 1 | 艏 |
| 2 | 12人小龙舟 | 总长12.95m，船身10.95m，型宽1.0m，型深0.53m；玻璃钢一体成型，对称误差≤3mm；含龙头、龙尾、船舵、鼓凳、固定座板；自重200kg；10划手+1鼓手+1舵手；船型符合国际龙舟联合会（IDBF）标准规格，适用内河、湖泊及景区水域 | 1 | 艏 |
| 3 | 龙舟羊皮鼓 | 鼓面头层山羊皮；鼓身实木椿木；直径40cm、高45cm；配实木鼓架+鼓槌；户外防水处理，耐敲击不易开裂 | 4 | 面 |
| 4 | 训练用龙舟桨 | 碳纤维材质；长度122cm；整桨重420g；桨叶分水流线型，训练耐磨不易断桨 | 50 | 支 |
| 5 | 比赛用龙舟桨 | 全碳热熔一体；长度125cm；重380g；IDBF赛事认证；刚性强、抓水快、入水不变形 | 50 | 支 |
| 6 | 龙舟训练手套 | 半指设计；掌心加厚蜂窝硅胶防磨防起茧；网眼速干面料；魔术贴腕带；S/M/L/XL多尺码 | 100 | 双 |
| 7 | 龙舟救生衣 | 成人款；浮力≥120N；420D牛津布+高密度EVA浮力棉；三道绑带+腰带，落水不脱落；可定制印刷队名 | 50 | 套 |
| 8 | 玻璃钢浮台码头 | 1、外形规格：长 6.0m × 宽 2.0m，总面积 12㎡ 2、浮体总高度：0.40m（可按需调整 0.35m/0.50m） 3、面板厚度：玻璃钢面板≥8mm，一体成型内置加强筋 4、尺寸公差：±20mm 5、浮台主体为FRP 玻璃钢一体成型结构，采用船用耐候不饱和聚酯树脂 + 无碱玻璃纤维复合制作，树脂添加 UV 抗老化助剂。 6、浮箱内部填充闭孔 EPS 泡沫，外壳破损情况下浮台不沉没，具备安全储备浮力。 7、平台上表面为防滑颗粒面层，防滑耐磨，防止人员作业滑倒；侧边设置玻璃钢一体防撞护角。 8、浮台预埋 304 不锈钢连接吊耳、系缆基座，方便平台之间拼接、锚泊固定。 9、浮台内部布设一体成型玻璃钢加强筋，整体刚性强，减少受力变形。 | 4 | 块 |
| 9 | 龙舟测功仪 | 1.阻力调节：风阻式，阻力档位0-10级可调； 2.数据显示：LED显示屏，实时显示划频、里程、时间等训练数据； 3.训练部位：背部（背阔肌）、肩部、手臂、核心及腿部，模拟划船发力动作； 4.划幅极限：1.6m； 5.主体框架采用高强度钢材，表面静电喷塑防锈；整机承重≥150kg；配置移动滚轮与调节脚垫，便于搬运与稳定放置 | 4 | 台 |
| 10 | 海豹划船 | 1.外观造型：全新的人性化坐垫设计，整体采用高强度钢材框架，承重≥200kg；用于背部、肩部力量训练（海豹划船/俯身划船），可调节负荷档位 2.坐垫：聚氨酯发泡工艺，表面采用超纤皮面料，防水耐磨，多色可选 3.框架漆面：汽车级烤漆工艺，颜色亮丽，长久防锈 4.海豹划船训练器，Size: L-1395 w-1155 H-905 N.W:77.5kgs；需搭配专用杆使用 | 2 | 台 |
| 11 | MINOLTA 哑铃 | 1电镀手柄，两边球体焊接，天然胶2.5+5+7.5+10+12.5+15+17.5+20+22.5+25kg，各1对，共10对，合计275KG 补充：球体为电镀精钢焊接一体成型，表面天然胶包胶防滑耐腐蚀；配哑铃存放架一套，符合健身房训练标准 | 1 | 组 |
| 12 | 龙舟移动工具 | 焊接带轮铁架（龙舟转运拖架）；材质：Q235碳钢焊接一体成型，表面防锈喷漆处理；配置重型工业万向轮（含刹车轮），承重≥300kg；用于龙舟下水、上岸及码头与训练场地之间的转运，适配24人/12人龙舟船体托举 | 1 | 个 |

## 供应商填报说明

- 请供应商按上表逐项填报：品牌型号、技术参数、单价、总价、供货周期；若有更优替代产品，可另行补充说明；

- 所有水上器材必须满足水上运动安全相关国家标准，提供检测证书；

- 可单独提供配套方案建议，如龙舟存放场地改造建议、安全管理方案等；

- 报价包含：产品本身、运输、装卸、安装、税费、培训等全部费用。

# 附件2：征询函回执（模板）

致：皖西经济技术学校

我单位已收悉贵校《关于征询龙舟训练器材供应企业的函》，经研究，现就参与本次市场征询事宜回执如下：

一、单位基本信息

单位名称：________________________

统一社会信用代码：____________________

注册地址：____________________________

联 系 人：__________

联系电话：________________

电子邮箱：____________________________

二、补充说明（可选）

________________________________________________

________________________________________________

单位（加盖公章）：________________

法定代表人/授权代表（签字）：________

日期：______年____月____日